Это инструкция по переходу с текущего релиза на новый релиз. Переход состоит в прямом WEB-update с установленной прошивки на новый релиз, этот процесс занимает 15-30 минут. Далее представлен пошаговый план.

Диспозиция.

Мы имеем устройство 8002 или кластер устройств, на которые были установлены более старые прошивки, они так проработали какое-то время.

План.

- Удалить устройства из кластера

- Удалить с каждого устройства конфигурацию

- Перезагрузить устройства

- На устройства произвести WEB-update прошивки до нового релиза

- Ожидать установки прошивки (15-30 минут)

- На обновленном устройстве еще раз удалить конфигурацию

- Перезагрузить устройства

- Создать конфигурацию заново на одном конвертере и после собирать устройства в кластер и методом синхронизации распространить единую конфигурацию на все устройства кластера.

- Перезагрузить все устройства в системе (через Sonar WEB) и проверить работоспособность системы.